ФГБОУ ВО “Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова” Факультет: ИВТ

Кафедра: Вычислительной техники

Предмет: Электронно-вычислительная машина и периферийные устройства

Лабораторная работа №6

# Защищённый режим микропроцессоров intel X86

Вариант №6

Выполнил: студент группы ИВТ-41-20

Галкин Дмитрий

Проверил: доцент Андреева А.А.

Чебоксары 2022 г.

# Цель работы

Изучить и закрепить на практике теоретические сведения по защищенному режиму микропроцессоров intel x86, написать обработчик ошибки переполнения.

Текст задания

Написать обработчик прерывания INT 18d, выводящий на экран байт прав доступа заданного дескриптора в двоичной форме. Селектор дескриптора задается в качестве параметра при вызове этой функции. Для получения байта прав доступа можно воспользоваться командой LAR

Общая схема задания

Текст программы

;	Написать обработчик прерывания INT 18d,

; выводящий на экран байт прав доступа заданного дескриптора в двоичной форме.

; Селектор дескриптора задается в качестве параметра при вызове этой функции.

; Для получения байта прав доступа можно воспользоваться командой LAR.

; Рассмотрим  работу программы:

;    - Формируем в памяти таблицы GDT и IDT.  GDT содержит деск-

;риптор, описывающий  саму таблицу GDT;  дескриптор, описывающий

;сегмент программы как сегмент кода; дескриптор, описывающий сег-

;мент программы как сегмент данных; дескрипторы, описывающие таб-

;лицу IDT в реальном и в защищенном режимах; дескриптор, описыва-

;ющий сегмент текстового  видеобуфера.  Таблица  IDT содержит 16оаф

;шлюзов ловушек, ссылающихся на обработчики исключительных ситу-

;аций, 22 пустых дескриптора и 1 шлюз прерывания, который ссыла-

;ется на процедуру вывода строки на экран.  Такая структура таб-

;лицы IDT приведена в качестве примера использования прерываний.

;    - Запрещаем прерывания.

;    - Открываем адресную линию A20.

;    - Формируем в  памяти  адреса для  косвенных  межсегментных

;переходов,  которые нужно будет выполнить, сразу после переклю-

;чения режимов работы процессора, для загрузки CS новым содержи-

;мым и очистки очереди команд.

;    - Загружаем регистры GDTR и IDTR.

;    - Переключаемся в защищенный режим,  устанавливая бит 0 ре-

;гистра CR0.

;    - Выполняем  косвенный  межсегментный  переход  по  адресу,

;сформированному в памяти (Protect_Jump). В результате в регистр

;CS заносится  селектор дескриптора кодового сегмента (CS_CODE),

;и управление передается на метку Protect.

;

;    - Заносим в сегментные  регистры DS, ES и SS селектор деск-

;риптора сегмента данных.

;    - Вызываем рабочую процедуру,  выполняющую очистку экрана и

;вывод сообщения, причем сообщение  выводится при помощи  вызова

;через шлюз прерывания функции  вывода строки  (присутствующей в

;том же сегменте).

;    - Запрещаем прерывания.

;    - Переключаемся в реальный режим, очищая бит 0 регистра CR0.

;    - Выполняем  косвенный  межсегментный  переход  по  адресу,

;сформированному в памяти (Real_Jump). В результате в регистр CS

;заносится сегментный адрес программы и управление передается на

;метку Real.

;    - Загружаем регистр IDTR значением, необходимым для адреса-

;ции таблицы прерываний реального режима (База = 0000:0000, гра-

;ница = 3FFh).

;    - Восстанавливаем сегментные регистры.

;    - Закрываем адресную линию A20.

;    - Разрешаем прерывания.

;    - Передаем управление в DOS.

;

;Программа транслируется в COM - файл:

; TASM Code.asm

; Tlink Code.obj /t

; Code.asm

.386p                               ; Разрешение трансляции

; всех инструкций 80386

Gdt_Descriptor  STRUC               ; Шаблон дескриптора GDT

Seg_Limit       dw   0             ; Длина сегмента

Base_Lo_Word    dw   0             ; Младшие 16 бит базового

; адреса

Base_Hi_Byte    db   0             ; Биты 16..23 базового адр.

Acces_Rights    db   0             ; Байт прав доступа

Base_Top_Byte   dw   0             ; Биты 24..31 базового адр.

Gdt_Descriptor  ENDS

Idt_Descriptor  STRUC                ; Шаблон дескриптора IDT

Int_Offset      dw   0              ; Точка входа в процедуру

;  обработки прерывания

Int_Selector    dw   0              ; Селектор сегмента в GDT

db   0              ;

Access          db   0              ; Права доступа

dw   0              ;

Idt_Descriptor  ENDS

Code_Seg_Access  Equ  10011011b     ; Байт прав  доступа деск-

; риптора сегмента кода

Data_Seg_Access  Equ  10010011b      ; Байт прав  доступа деск-

; риптора сегмента данных

Disable_Bit20    Equ  11011101b      ; Код команды 8042 для за-

; крывания линии A20

Enable_Bit20     Equ  11011111b      ; Код команды 8042 для от-

; крывания линии A20

Port_A           Equ  060h           ; Порт A 8042

Status_port      Equ  064h           ; Порт состояния 8042

Cmos_Port        Equ  070h           ; Адрес порта CMOS-памяти

; Макро для записи базового адреса сегмента в дескриптор

FILLDESCR MACRO   Seg_Addr,Offset_Addr,Descr

xor     edx,edx                 ; EDX := 0

xor     ecx,ecx                 ; ECX := 0

mov     dx,Seg_Addr             ; Сегментная часть

mov     cx,offset Offset_Addr   ; Смещение

call    Form_32Bit_Address      ; CX:DX := линейный

; адрес

mov     &Descr.Base_Lo_Word,dx  ; Занесение базового

mov     &Descr.Base_Hi_Byte,cl  ; адреса в дескрип-

mov     &Descr.Base_Top_Byte,cx ; тор

ENDM

CSEG       SEGMENT  Para USE16 public 'code'

ASSUME  cs:Cseg,ds:Cseg

ORG     100h

Start:     jmp     Main

; Глобальная дескрипторная таблица GDT

EVEN

Gdt    label   word

Gdt_nil        EQU $-gdt

Gdt0           Gdt_Descriptor < >

;******Дескриптор, описывающий таблицу Gdt как сегмент данных *

Gdt_Desc       EQU $-gdt            ; Селектор дескриптора

Gdt1           Gdt_Descriptor <gdt_leng,,,data_seg_access,>

;****** Дескриптор, описывающий сегмент Cseg как кодовый ******

Cs_Code        EQU $-gdt            ; Селектор дескриптора

Gdt2           Gdt_Descriptor<cseg_leng,,,code_seg_access,>

;** Дескриптор, описывающий Cseg как сегмент данных с пределом*

;** 0FFFEh. Он будет использоваться также в роли стекового. ***

Cs_Data        EQU $-gdt            ; Селектор дескриптора

Gdt3           Gdt_Descriptor<cseg_leng,,,data_seg_access,>

;************* Дескриптор, описывающий таблицу IDT *************

Idt_Pointer    Gdt_Descriptor<idt_leng-1,,,data_seg_access>

;** Дескриптор, описывающий таблицу IDT реального режима *******

Idt_Real       Gdt_Descriptor<3FFh,,,data_seg_access>

;********* Дескриптор, описывающий сегмент видеопамяти *********

Video_Desc     EQU $-gdt            ; Селектор дескриптора

GdtB800        Gdt_Descriptor<1000h,8000h,0bh,data_seg_access>

Gdt_Leng        EQU $-gdt            ; Длина таблицы GDT

;Таблица дескрипторов прерываний IDT.

EVEN

Idt   label   word

ex0     Idt_Descriptor<offset ex0_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex1     Idt_Descriptor<offset ex1_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex2     Idt_Descriptor<offset ex2_proc,cs_code,0,10000110b,0>

ex3     Idt_Descriptor<offset ex3_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex4     Idt_Descriptor<offset ex4_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex5     Idt_Descriptor<offset ex5_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex6     Idt_Descriptor<offset ex6_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex7     Idt_Descriptor<offset ex7_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex8     Idt_Descriptor<offset ex8_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex9     Idt_Descriptor<offset ex9_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex10    Idt_Descriptor<offset ex10_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex11    Idt_Descriptor<offset ex11_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex12    Idt_Descriptor<offset ex12_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex13    Idt_Descriptor<offset ex13_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex14    Idt_Descriptor<offset ex14_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex15    Idt_Descriptor<offset ex15_proc,cs_code,0,10000111b,0>

ex16    Idt_Descriptor<offset ex16_proc,cs_code,0,10000111b,0>

Idt_Descriptor <>

Int18	 Idt_Descriptor<offset int18_proc,cs_code,0,10000110b,0>		;;;;;

Idt_Descriptor 20 dup(<>)					  					;;;;;

Int39   Idt_Descriptor<offset int10_proc,cs_code,0,10000110b,0>

Idt_Leng       EQU $-Idt            ; Длина таблицы IDT

Real_Jump          dd  ?           ; Адрес межсегментного

; перехода в реальном режиме

Protect_Jump       dd  ?           ; Адрес межсегментного пере-

; хода в защищенном режиме

Mess               db  'Protected Mode$'

MessError 		   db  'Error ZF = 0$'								 	;;;;;

MessAr			   db  'AR = 00000000b$'								;;;;;

Len                dw  14d

Gate_Failure       db "Error open A20$"

Main:      FillDescr  cs,Gdt,Gdt1    ; Формирование 32-разряд-

; ного адреса из CS:GDT и

; запись его в дескриптор

; с номером Gdt_Desc.

FillDescr  cs,0,gdt2      ; Дескриптор Cs_Code ука-

; зывает на CSEG как на

; кодовый сегмент.

FillDescr  cs,0,gdt3      ; Дескриптор Cs_Data ука-

; зывает на CSEG как на

; сегмент данных.

FillDescr  cs,Idt,Idt_Pointer ; Дескриптор Idt_Pointer

; указывает на IDT.

cli                       ; Запрет прерываний

mov     al,8fh            ; Запрет немаскируемых

out     cmos_port,al      ; прерываний

jmp     short $+2

mov     al,5

out cmos_port+1,al

mov     ah,Enable_Bit20        ; Открываем адрес-

call    Gate_A20               ; ную линию A20

or      al,al                  ; Если произошла

jz      A20_Opened             ; ошибка, то

mov     dx,offset Gate_Failure ; выдать сообщение

mov     ah,9                   ; на экран, разре-

int     21h                    ; шить прерывания и

sti                            ; вернуться в DOS

int     20h

A20_Opened:

;  lea     di,Real_Jump           ; Формирование адреса

;  mov     word ptr [di],offset Real ; для перехода

;  mov     word ptr [di+2],cs        ; в реальный режим

;  lea     di,Protect_Jump        ; Формирование адреса

;  mov     word ptr [di], offset Protect ; для перехода

;  mov     word ptr [di+2],Cs_Code       ; в защищенный

; режим

lea    di,Real_CS

mov    word ptr cs:[di],cs

lgdt    Gdt1              ; Загрузка GDTRF

lidt    Idt_Pointer       ; Загрузка IDTR

mov     eax,cr0           ; Переходим в защищенный

or      eax,1             ; режим, устанавливая

mov     cr0,eax           ; бит 0 в регистре CR0

;    jmp     dword ptr Protect_Jump ; Переход на метку

; Protect

db 0EAh

dw offset Protect

dw CS_Code

; Работа в защищенном режиме.

Protect:   mov     ax,Cs_Data

mov     ss,ax             ; Регистры DS, ES и SS

mov     ds,ax             ; содержат  селектор

mov     es,ax             ; сегмента Cs_Data

call    My_Proc           ; Вызов рабочей процедуры

cli

mov     eax,cr0           ; Переходим в реальный

and     eax,0FFFFFFFEh    ; режим, сбрасывая бит 0

mov     cr0,eax           ; регистра CR0

;          jmp     dword ptr Real_Jump ; Косвенный межсегмент-

; ный переход на метку

; Real

db 0EAh

dw offset Real

Real_CS    dw 0

; Работа в реальном режиме.

Real:      lidt    Idt_Real          ; Загружаем регистр IDTR

; для работы в реальном

; режиме

mov     dx,cs             ; Восстанавливаем

mov     ds,dx             ; сегментные

mov     ss,dx             ; регистры

mov     ah,Disable_Bit20  ; Закрытие адресной

call    Gate_A20          ; линии A20

sti                       ; Разрешение прерываний

int     20h               ; Выход в DOS

ex0_proc:  iret                      ; Обработчики особых

ex1_proc:  iret                      ; ситуаций

ex2_proc:  iret                      ; Здесь установлены

ex3_proc:  iret                      ; заглушки вместо

ex4_proc:  iret                      ; обработчиков

ex5_proc:  iret

ex6_proc:  iret

ex7_proc:  iret

ex8_proc:  iret

ex9_proc:  iret

ex10_proc: iret

ex11_proc: iret

ex12_proc: iret

ex13_proc: iret

ex14_proc: iret

ex15_proc: iret

ex16_proc: iret

;**************************************************************

;Управление прохождением сигнала A20

;ВХОД: (AH)=0DDH   установить A20 всегда равным нулю

;      (AH)=0DFh   открыть адресный разряд A20

;ВЫХОД: (AL)=0     8042 принял команду

;       (AH)=2     сбой

;**************************************************************

Gate_A20 PROC

cli                       ; Запрет прерываний

call    Empty_8042

jnz     Gate_1

mov     al,0d1h           ; Выдаем команду  8042 для

out     Status_Port,al    ; записи в выходной порт

call    Empty_8042

jnz     Gate_1

mov     al,ah             ; Записываем в порт A 8042

out     Port_A,al         ; код команды

call    Empty_8042

Gate_1:    ret

Gate_A20 ENDP

;**************************************************************

;Ждать пока буфер 8042 не опустеет

;Вход: нет

;Выход:(AL)=0   буфер пуст

;      (AL)=2   не пуст

;**************************************************************

Empty_8042  PROC

push    cx

xor     cx,cx             ; CX = 0 (256 повторений)

Empty_1:   in      al,Status_Port    ; Порт 8042

and     al,00000010b      ; Бит 2 очищен ?

loopnz  Empty_1

pop     cx

ret

Empty_8042  ENDP

;**************************************************************

; Формирование 32-разрядного адреса

; Вход : CX:DX - адрес в формате <сегмент:смещение>

; Выход: CX:DX - 32-разрядный линейный адрес

Form_32Bit_Address   PROC

shl     edx,4

add     edx,ecx

mov     ecx,edx

shr     ecx,16

ret

Form_32Bit_Address   ENDP

;**************************************************************

;   Процедура вывода строки на экран, работает в качестве

;   обработчика прерывания.

; Вход : DS:BX - адрес сообщения

;        DL - строка экрана

;        DH - колонка экрана

;**************************************************************

Int10_Proc   Proc  Near              ; Обработчик прерывания

pusha                     ; INT 39d

xor     cx,cx             ; Очистка CX

mov     cl,dh             ; CL = колонка

sal     cl,1              ; CL = CL*2

xor     dh,dh             ; DX = строка

imul    dx,160d    ; Умножаем на число байт в строке

add     dx,cx      ; Прибавляем смещение в строке

; Результат: DX = смещение в

; видеопамяти

push    Video_Desc

pop     es         ; ES = сегмент видеопамяти

mov     di,dx      ; DI = смещение в этом сегменте

m:         mov     ax,[bx]    ; AL = очередной символ строки

cmp     al,'$'     ; Конец строки ?

jz      Ex         ; Да - выход

mov     cx,es:[di] ; Получить атрибут в CH

mov     ah,ch      ; AX = символ с атрибутом

stosw              ; Записать символ в видеопамять

inc     bx         ; Перейти к следующему символу

jmp     short   m

ex:        popa

iret               ; Возврат из прерывания

Int10_Proc Endp

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Int18_proc	Proc	Near			; обработчик прерывания

lar     di,si			; загрузить байт прав доступа

; дескриптора(устанавливает zf)

jnz     outError         ; проверить zf

mov cx, 8				; счетчик байт = 8 бит

lea bx, MessAr           ; исходное сообщение

add bx, 5                ; смещение для изменения

mov ax, 15               ; байт прав доступа с 15 по 7 бит

start1:

bt  di, ax               ; проверка бита(установка cf)

mov dl,'0'               ; заносим символ 0 чтобы не было рандомного значения

adc dl, 0                ; прибавляем флаг cf

mov [bx],dl              ; заменяем символ на символ dl

next1:	    ; выполенние команды int18 в защищеном режиме

dec ax                   ;

inc bx                   ;

loop start1              ; повторять с 15 по 7 бит дескриптора

lea bx, MessAr		    ; загрузить измененную строку

jmp Print

outError:

lea bx,MessError         ; загрузить сообщение об ошибке

Print:

mov  dx,200Ch             ; Координаты вывода

int  39d  			     ; вывод

iret                      ; возврат

Int18_proc endp

;**************************************************************

;Процедура выполняющая какие-либо действия в защищенном режиме

;**************************************************************

MY_PROC    PROC

pusha

push    es

push    Video_Desc        ; В регистр ES заносим се-

pop     es                ; лектор сегмента видеопа-

; мяти

mov     dh,0fh            ; Очищаем экран

call    Paint_Screen

mov     ax,Cs_Data

mov     ds,ax             ; DS - сегмент данных

lea     bx,Mess           ; Адрес сообщения

mov     dx,200Bh          ; Координаты вывода

int     39d               ; Вывод строки на экран

mov	   si, Cs_Code 	     ; ;;;;;

mov si, 50*8			 ;

int 	   18d	   			 ; ;;;;;

pop     es

popa

ret

MY_PROC ENDP

;**************************************************************

; Процедура очищает экран и устанавливает цвета в соответствии

; с заданным атрибутом.

; Вход : ES - селектор дескриптора текстового видеобуфера

;        DH - атрибут.

;**************************************************************

PAINT_SCREEN  PROC

push    cx si di es

mov     cx,80*25          ; Размер видеопамяти (слов)

xor     si,si             ; SI и DI установим на

xor     di,di             ; начало видеопамяти

Paint1:    lodsw                     ; Увеличиваем смещение в

; видеопамяти

mov     ah,dh             ; Байт атрибута символа

mov     al,20h            ; Код символа "ПРОБЕЛ"

stosw                     ; Записываем символ с ат-

; рибутом в видеопамять

loop    Paint1            ; Повторить для каждого

; символа на экране

pop     es di si cx

RET

PAINT_SCREEN ENDP

Cseg_Leng  Equ     $                 ; Длина сегмента Cseg

Cseg      Ends

End       Start

Пример работы программы

Результат выполнения программы

Результат выполнения программы с ошибкой

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были изучены и закреплены на практике теоретические сведения по защищенному режиму микропроцессоров intel x86, написан обработчик ошибки переполнения.