ФГБОУ ВО “Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова” Факультет: ИВТ

Кафедра: Вычислительной техники

Предмет: Электронно-вычислительная машина и периферийные устройства

Лабораторная работа №8

Файловый ввод-вывод на Linux

Вариант №6

Выполнил: студент группы ИВТ-41-20

Галкин Дмитрий

Проверил: доцент Андреева А.А.

Чебоксары 2022 г.

# Цель работы

Используя системные функции, научиться взаимодействовать с файлами системы (изменять/сохранять/удалять).

Установить атрибут “Только для чтения”, имя которого задано в командной строке.

Функция изменения прав доступа sys_chmod(const char _user *filename, mode_t mode)

| ebx | Наименование файла (test.txt) |
| --- | --- |
| ecx | Права доступа 344 3 – Чтение для владельца 4 – Только чтение для группы 4 – Только чтение для других |

Алгоритм

global _start

section .text

_start:

pop eax     ; pop argc

cmp eax, 0x2; если нет аргументов командной строки

jne _exit   ; exit

pop eax     ;

pop ebx

; Открываем файла для изменения

mov eax,15       ; Функция chmod

;mov ebx,filename ; 1 аргумент - название файла

mov ecx,344      ; 2 аргумент - права доступа

int 0x80

_exit:

mov eax, 1              ; sys_exit

mov ebx, 0

int 0x80

section .data

;filename db 'test.txt', 0

;lenfilename equ $ - filename

buf_size equ 2048

Ввод-вывод кода

Компиляция кода

Создание 32-х объектного файла

Запуск объектного файла с аргументом наименования, изменяемого файла

Вывод

Научился производить взаимодействия посредством системных команд assembly на Linux.